Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy zadania pn.:

„Zakup i dostawa stołu niskociśnieniowego i kauterów (2 szt.) do Pracowni Konserwacji”

1) Stół Niskociśnieniowy

Przeznaczony do konserwacji malarstwa sztalugowego, papieru i tkanin. Umożliwia wykonywanie takich prac, jak dublaż na zimno i gorąco, prostowanie konserwowanych obiektów oraz konsolidację rozwarstwień. Konstrukcja stołu umożliwia odprowadzenie wilgoci, a także w niewielkich ilościach wody. Powinien być wykonany w postaci blatu perforowanego podpartego na sztywnej aluminiowej ramie. Podstawę ma stanowić stalowa, skręcana, malowana proszkowo konstrukcja z blokowanymi kółkami. Sterownik stołu ma zawierać system elektronicznej regulacji podciśnienia i temperatury. Stół ma być wyposażony w efektywny system grzewczy oraz w zespół wentylatorów, który znacznie przyspiesza chłodzenie.

Dane techniczne:

| wymiary blatu | 1,2 x 1,8 m |
| --- | --- |
| wysokość | 85 ± 2 cm |
| waga | ˜ 90 kg |
| grzałki | 3,2 kW |
| perforacja blatu | 1,5 mm co 3 mm |
| zasilanie | 230V |
| temperatura blatu regulowana | do 90°C |
| czas nagrzewania 20-90°C | 25 min. |
| czas schładzania 90-40°C | 15 min. |
| klasa izolacji | I - zerowanie |

2) Kauter z termostatem – 2 szt.

Kauter podgrzewany szpachlą przeznaczoną do prac konserwatorskich. Ma posiadać zastosowanie przy konserwacji malarstwa sztalugowego i ściennego, kamienia, papieru, pieczęci, itp. Ergonomiczna lekka i wytrzymała rączka, precyzyjna regulacja temperatury w zakresie od 20 do 200°C wraz z szeroką gamą wymiennych końcówek, które zapewniają wielofunkcyjną pracę tego urządzenia. W skład kautera ma wchodzić termostat, rączka, uchwyt do rączki oraz futerał.

Dane techniczne:

| wymiary | 15 x 11 x 15 cm |
| --- | --- |
| waga | ˜ 1,8 kg |
| rozdzielczość pomiaru | ± 1°C |
| dokładność nastawy | ± 2% |
| sposób regulacji | PD |
| zasilanie | 230V/50Hz |
| transformator separujący | 40W/24V |
| moc grzałki | 40W |
| klasa izolacji | II |
| zakres stabilizacji temp. | 20 – 199 °C |